重庆市巴南区花溪街道社区卫生服务中心分诊叫号系统

- 项目技术需求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体叫号签到网络液晶一体机 （22寸) | 显示模块：LED背光不小于22寸（16：9）液晶显示屏 物理分辨率：1920*1080刷新率：60Hz亮度：350cd/m2对比度：5000：1显示屏防护：4mm全钢化高防爆玻璃（可有效防止撞击破坏）背光灯寿命：＞50000小时 主控板模块：CPU：≥四核 ARM-A7，1.2GHzGPU：≥Mali-400MP2内存：≥DDR 1GB内置存储器：≥EMMC 8G 操作系统：Android 解码分辨率：最高支持 1080P 视频格式：支持 RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4 等图片格式：支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等 网络支持：支持以太网、WiFi定时开关机：支持系统升级：支持网络升级、USB/TF 卡升级、电脑升级 接口支持：HDMI：HDMI1.4 最高支持 1080P@60HZ 输出USB：6 个/ 5 个 HOST USB ， 1 个 OTG USB存储卡：TF 存储卡串口：3 个/ 2 个 TTL 电平串口 ，1 个调试串口以太网：10M/100M 自适应以太网无线网络：支持 WIFI-2.4G 喇叭输出：两个8Ω3W 支持TTS语音播报叫号患者就诊信息 其它特点：支持挂号单、处方单扫码签到 整机功耗：≤25W 待机功耗：≤0.5W 材质：表面钢化防撞玻璃，金属材质外壳，金属静电喷漆工艺 安装方式：标配壁挂支架 | 台 | 2 |
| 2 | 22寸自助排队机 | 处理器：Intel Core i5 6代处理器 主频2.1GHZ 内存容量：8G DDR4 储存容量：512固态 凭条打印：热敏80mm打印机、USB+LPT+COM接口可选 条码扫描器：支持纸质及手机屏幕条码及二维码识别 触摸显示屏：≥21.5英寸电容式触摸显示屏显示分辨率：1920×1080显示亮度：350cd/m²防尘、防爆、防刮擦触摸屏寿命：5000万次以上 机柜质材：全冷轧板钢制机柜，烤漆工艺。 1.支持患者通过自助机报到，报到机采用条形码扫描识别患者信息。 2.支持手工输入门诊号或住院号进行报到。 3.患者在报到时，能够显示患者的挂号信息以及当前等候的总人数。 4.复诊患者报到后，系统将其自动分配到原看诊医生的队列中。 5.系统须可自定义设置初诊、复诊、过号患者之间的优先级。 6.支持复诊、过号患者再次报到，进入排队队列。 7.患者可自主选择当前出诊医生排队报到。 8.可自定义更换软件界面中的背景图。 9.可按需选择热敏式打印，打印号票清晰。 提供自助排队机的中国国家强制性产品认证3C证书复印件。 | 台 | 1 |
| 3 | 布线施工以及安装调试 | 包含本项目涉及的多媒体叫号签到网络液晶一体机、22寸自助排队机硬件安装到指定位置的所有辅材、人工。 | 点位 | 4 |
| 二、软件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 排队叫号系统 | 1、系统作为医院叫号的主控系统，也是整个系统的大脑核心，承担着门诊分诊、医技检查、药房取药、检验化验排队系统的系统管理、数据管理、系统对接、调度控制等功能； 2、系统采用B/S架构，管理人员可通过IE浏览器登录系统后台，对系统信息管理及维护实现终端远程监控（终端工作状态，播放信息，下载监控），终端远程管理（远程升级、重启、关机、调节音量）； 3、能在同一平台下实现分诊叫号，候诊屏、诊室屏多媒体信息发布、医生排班管理等功能，各个功能模块可统一管理； 4、基础管理平台：集成设备接入及设备管理、用户权限管理、统计报表、系统配置等基础服务，为扩展模块提供支撑,如提供安全审核,操作日志服务； 5、系统可根据各个科室的就诊流程，灵活配置叫号机制，适应各种队列排序方式、各种呼叫模式、各种显示样式、各种语音效果。 6、系统服务器实时接收各系统传来的患者挂号信息、预约信息，并生成排队队列，医生和护士可以通过该系统有秩序地分科、分室、提示、呼叫患者及时就医。 7、支持与HIS、LIS、PACS等系统无缝对接，实现患者在各就诊流程中自动生成排队号码以及自动分诊； 为保证网络系统安全性，需提供公安部授权检测中心出具的测试依据满足《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》的软件检测报告复印件。 | 套 | 1 |
| 2 | 门诊排队叫号系统 | 1、智能叫号：服务人员通过呼叫器进行智能叫号，系统从等候队列中按优先级呼叫票号。 2、同步语音播放：实现呼叫信息的同步语音播放。 3、综合屏显屏：在综合屏上及时显示当前等候及人数。 4、统计分析：按业务、窗口进行统计等候人数、办理人数信息。 5、查询分析：根据业务、窗口、时间条件查询票号及等候人数信息。 6、业务流程管理：可对业务办理流程进行设置。 提供以上软件功能第三方检测报告复印件。 | 套 | 1 |
| 3 | 护士分诊台客户端软件 | 1、获取HIS、LIS、PACS等系统患者数据，根据医院要求按不同患者身份进行二次排队，如预约患者、现场患者、老年患者、复诊患者等不同类型，根据患者类型依次排序。 2、支持刷卡、扫码报到，或根据需要选择重新打印排号单。 3、分诊台可以对某个患者进行上移、下移、置顶等操作，急诊患者可以进行优先就诊，复诊患者与新诊间隔、（急）（复）（军）（老）标识患者区分，便于其他患者理解。 4、可以转移患者到其他科室、本科室或者某个医生队列进行就诊，过号召回，如果患者过多，可在召回界面进行搜索，可以对某个患者进行锁定操作，使得该患者不能被叫号，进行特殊处理。 | 套 | 1 |
| 4 | 医生工作站虚拟叫号器 | 1、医生登陆时，可以将自己的工号、姓名、科室、医生简介信息等自动同步显示到诊间液晶屏。 2、医生可对患者实行“呼叫”、“重呼”、“选呼、已呼查询回呼”，同时虚拟叫号器自动更新叫号和等待信息到候诊屏和诊室的液晶屏上； 3、医生可以撤销已处理或者过号的患者，患者重新返回到未处理状态，重新进行呼叫； 4、支持有新患者时，弹出消息框提示；支持呼叫软件自动贴边隐藏； | 套 | 1 |
| 5 | 儿保科排队叫号系统 | 可自由设置多种办理窗口；同时支持999种以上不同科室就诊流程，并支持随时自由调整更改业务流程顺序。 病人只需一次取号，在多个科室就诊；按实际需要可由医护人员自由确定就诊流程，避免多次取号多次排队。 可随时自行设置取票次数；已取票未办理禁止重复取号；取号间隔时长。 可随时自行设置当前科室队列名称；工作日；工作时间；每天总出票数；每天队列出票数。 提供统计报表，供信息科或领导查阅、统计、分析、研究分析。或按日期时间条件：提供总就诊人数；科室就诊人数；患者取票后等待时长；弃票情况。 自动储存各项统计数据，统计报表可直接打印。 停电后能自动保存全部资料，来电时不影响系统工作。 呼叫语音：配置专业版真人TTS语音库(男声；女声)呼叫：叫号信息或姓名声音清晰洪亮。如：请A001号张三到儿保科一诊室就诊。 支持LED或电视屏显示：显示队列等待人数：队列等待实时列表；当前正在叫号信息；让患者有直观的准备。如果需要显示，可以定义显示背景位置，字体大小，字形，显示颜色。 | 套 | 1 |
| 6 | 儿保科软件呼叫器 | 1、安装简捷:直接安装在医生的电脑中，可自动贴边隐藏不占用医生屏幕空间。 2、呼叫下一位:将呼叫排队该科室的下一位等候患者。（点击该按钮，则窗口屏显示及其语音播报叫号信息”请xxx号到xx科室就诊”。 3、重复呼叫:当呼叫下一位后患者未到可以点击重复呼叫。 4、患者未到: 当呼叫下一位后,在播放信息后没有患者来就诊时,通过点击该按钮取消对该患者的呼叫。 5、患者号码滞后:用于该患者因事暂时离开,通过该按钮将其排队顺序调整到下一位或后几位。 6、指定呼叫:可在队列中对患者进行指定呼叫。 7、科室转移:用于患者需要调整到其他科室就诊时,可进行转移。 8、账号密码:医护人员可管理自己的账号密码。 | 套 | 1 |
| 7 | 软件接口程序开发服务 | 供应商需与院内HIS系统无缝对接，完成排队叫号系统数据接口开发服务，涉及的相关费用由供应商自行承担，提供承诺函。 | 套 | 1 |
| 备注：1、本项目所涉及硬件需安装到指定科室，现不具备网络及供电条件，投标前需自行到医院现场勘察了解，包括强弱电走线开槽、修复，需要考虑隐蔽性安全性美观性。 2、为保证软硬件系统兼容性，本次采购要求软硬件产品为同一厂家。 |  |  |  |  |