- 超融合服务器扩容采购需求

- 一、采购项目一览表

| 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 超融合服务器扩容 | 1 | 台 |

- 建设目的

- 信息中心机房改造后计划将原旧机房的业务前置机迁移至超融合平台，实现统一管理，平稳运行；但目前超融合平台计算资源即将耗尽，无法满足整改后业务要求。

- 参数要求

- 我院当前超融合平台为深信服超融合平台，为保障我院此次超融合平台平稳扩容，所扩容超融合软件、硬件必须与当前超融合平台进行无缝衔接，包括平台和数据的统一管理。

- 为提升迁移可控性与业务连续性，虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，当数据量过大导致迁移失败时，强制切换功能可避免业务中断，确保关键服务的高可用性。

3.为尽可能保障数据机房断电场景下的业务，支持 UPS 联动，可在市电断电时通过 UPS

临时供应电量，当 UPS 电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机。

4.为预防内存故障引发的系统宕机，要求超融合软件层面支持内存 ECC 自动纠错机制，

当扫描到物理主机的内存条出现 ECC CE、UE 错误时，能够将对应内存空间进行隔离并告警

故障内存条的槽位，减少内存问题对业务的影响。

- 为保障关键业务数据恢复优先级，支持可视化查看数据重建任务列表（对象名称、类型、数据量等），允许按业务重要性动态调整重建顺序，确保核心业务数据优先恢复，降低数据丢失风险。

- 6.为优化存储性能与资源均衡性，支持以性能优先原则实现 IO 本地化读取，提升高并

发场景下的响应速度，均匀分布数据至各物理节点，避免资源热点，增强系统负载均衡能

力。

7.为实现网络状态实时监控与快速排障，支持通过指定探测对象（网口、IP 地址等）

一键检测网络连通性，实时反馈结果，帮助运维人员快速定位断点，缩短故障排查时间。

当前超融合服务器硬件配置参数：

| CPU | 16核32线程X2（Intel(R) Xeon(R) Gold 6326 CPU @ 2.90GHz） |
| --- | --- |
| 内存 | 512GB |
| 存储 | 固态2块每块3.2T、机械硬盘8块每块8T |
| 网卡 | 4万兆光口+4千兆电口 |
| RAID卡 | 1个 |
| 电源 | 2个 |
| 风扇 | 4个 |

*扩容服务器配置不低当前超融合服务器配置。

*提供三年原厂软硬件质保，每个季度由高级工程师出具专业的巡检报告。